Register-file 2 Write Port & 1 Read Port

I/ Lý thuyết
1. 2-to-4 Write Decoder Block

| WE | WA0 | WA1 | W3 | W2 | W1 | W0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

- Công thức Output:

  - W3 = WE⋅WA1​⋅WA0

  - W2 = WE.WA1.WA0’

  - W1 = WE.WA1’.WA0

  - W0 = WE.WA1’.WA0’

2. Register-file Cell (RFC)

| RS | WS1 | WS0 | O |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | Z |
| 1 | 0 | 0 | Q |
| 1 | 0 | 1 | IAx |
| 1 | 1 | X | IBx |

*Z: High impedance

- Ưu tiên W1

- Công thức Output:

  - Odata = (WS1⋅I1)+(WS1’⋅WS0⋅I0)+(WS1’⋅WS0’⋅Q)

    - O = Odata nếu RS=1Z        nếu RS=0

3. 2-to-4 Read Decoder Block

| RE | RA1 | RA0 | R3 | R2 | R1 | R0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

- Công thức Output:

  - R3 = RE.RA1.RA0

  - R2 = RE.RA1.RA0’

  - R1 = RE.RA1’.RA0

  - R0 = RE.RA1’.RA0’

II/ Thiết kế mạch

- 2-to-4 Write Decoder Block

- Register-File Cell (RFC)

- 2-to-4 Read Decoder Block

- Đóng gói 4RFC cùng 1 hàng thành Word

- Register-File 2 Write 1 Read

III/ Waveform

- WD

- RFC

- Mạch chính RF 1 Read 2 Write

- 0 – 50ns: RE = 0 => O = Z

- 50 – 100ns: WEA = 1 & WEB = 0 => RFC chọn giá trị từ WA

  - WA0 = WA1 = 0 => Input IAx nạp vào RFC hàng 0

  - RE = 1; RA0 = RA1 = 0 => Output đọc giá trị từ RFC hàng 0

- 100 – 150ns: WEA = WEB = 0 => Giữ nguyên giá trị

- 150 – 200ns: WEA = 0 & WEB = 1 => RFC chọn giá trị từ WB

  - WB0 = WB1 = 0 => Input IBx nạp vào RFC hàng 0

  - RE = 1; RA0 = RA1 = 0 => Output đọc giá trị từ RFC hàng 0

- 200 – 220ns: WEA = WEB = 0 => Giữ nguyên giá trị

- 220 – 270ns: WEA = WEB = 1 => Ưu tiên ghi giá trị từ WB

  - WB0 = 0; WB1 = 1 => Input IBx nạp vào RFC hàng 1

  - RE = 1; RA0 = 0; RA1 = 1 => Output đọc giá trị từ RFC hàng 1