| Họ và tên | MSSV |
| --- | --- |
| Nguyễn Đặng Phương Duy | 23520372 |
| Vũ Đại Dương | 23520359 |

Báo cáo bài tập về nhà ngày 10/10/2025

Register-file 2 Write Port & 1 Read Port

I/ Lý thuyết
1. 2-to-4 Write Decoder Block

| WE | WA0 | WA1 | W3 | W2 | W1 | W0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

- Công thức Output:

  - W3 = WE⋅WA1​⋅WA0

  - W2 = WE.WA1.WA0’

  - W1 = WE.WA1’.WA0

  - W0 = WE.WA1’.WA0’

2. Register-file Cell (RFC)

| RS | WS1 | WS0 | O |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | Z |
| 1 | 0 | 0 | Q |
| 1 | 0 | 1 | I0 |
| 1 | 1 | X | I1 |

*Z: High impedance

- Ưu tiên W1

- Công thức Output:

  - Odata = (WS1⋅I1)+(WS1’⋅WS0⋅I0)+(WS1’⋅WS0’⋅Q)

    - O = Odata nếu RS=1Z        nếu RS=0

3. 2-to-4 Read Decoder Block

| RE | RA1 | RA0 | R3 | R2 | R1 | R0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

- Công thức Output:

  - R3 = RE.RA1.RA0

  - R2 = RE.RA1.RA0’

  - R1 = RE.RA1’.RA0

  - R0 = RE.RA1’.RA0’

II/ Thiết kế mạch

- 2-to-4 Write Decoder Block

- Register-File Cell (RFC)

- 2-to-4 Read Decoder Block

- Register-File 2 Write 1 Read

III/ Waveform

- WD

- RFC

- Mạch chính RF 1 Read 2 Write

- 0 – 50ns: RE = 0 => O = Z

- 50 – 100ns: WEA = 1 & WEB = 0 => RFC chọn giá trị từ WA

  - WA0 = WA1 = 0 => Input IAx nạp vào RFC hàng 0

  - RE = 1; RA0 = RA1 = 0 => Output đọc giá trị từ RFC hàng 0

- 100 – 150ns: WEA = WEB = 0 => Giữ nguyên giá trị

- 150 – 200ns: WEA = 0 & WEB = 1 => RFC chọn giá trị từ WB

  - WB0 = WB1 = 0 => Input IBx nạp vào RFC hàng 0

  - RE = 1; RA0 = RA1 = 0 => Output đọc giá trị từ RFC hàng 0

- 200 – 220ns: WEA = WEB = 0 => Giữ nguyên giá trị

- 220 – 270ns: WEA=WEB=1 => Ưu tiên ghi giá trị từ WB từ RFC hàng 3

  - WB0 = 0; WB1 = 1 => Input IBx nạp vào RFC hàng 1

  - RE = 1; RA0 = 0; RA1 = 1 => Output đọc giá trị từ RFC hàng 1

Ram 32x32

*Memory_cell:

| Present state |  | Next state |
| --- | --- | --- |
| RS | WE | Q |
| 0 | X | Z |
| 1 | 0 | Q |
| 1 | 1 | Input |

Trong đó:

- RS (row select): 	0 -> cell không được chọn;

1 -> cell được chọn

- WE (Write enable): 0 -> Giữ nguyên trạng thái trước đó

1 -> Sử dụng input làm đầu ra

Input Dff:

D = Input

C = RS*WE

Thiết kế mạch:

Chạy mô phỏng waveform:

- 0ns – 20ns: RS = 0 => cell không được kích hoạt nên có trạng thái Z

- 20ns – 30ns: RS = 1, WE = 0 => Giữ nguyên trạng thái trước đó, ở đây khởi tạo là 0

- 30ns – 40ns: RS = 1, WE = 1, input = 0 => output = 0 vì cell được kích cạnh lên khi nhận input là 0

- 40ns – 50ns: RS = 0 => cell không được kích hoạt nên có trạng thái Z

- 50ns – 60ns: RS = 1, WE = 1, input = 1 => output = 1 vì cell được kích cạnh lên khi nhận input là 1

- 70ns – 80ns: RS = 1, WE = 0 => Không viết nên cell vẫn lưu trữ output trước đó là 1

*4x4ram:

Ý tưởng thiết kế: thiết kế 4x4 ram bằng cách ghép 16 memory cell lại và mã hóa chọn cell theo dòng bằng 2 to 4 decoder

Mô tả chức năng:

- Input:

  - A1A0: 2 bit mã hóa để chọn cell theo dòng

  - RWS: bit lựa chọn chế độ đọc hoặc ghi cho các cell nhớ

    - RWS = 1: Chế độ ghi

    - RWS = 0: Chế độ đọc

  - CS: bit kích hoạt cell nhớ

  - I[3..0]: 4 bit input cần lưu trữ

- Output

  - O[3..0]: 4 bit output của các cell nhớ

Thiết kế mạch:

Chạy mô phỏng waveform:

0ns – 10ns: CS = 1, RWS = 0 => các cell hàng 0 được kích hoạt và cho ra output là 0000 vì giá trị khởi tạo của các cell là 0

30ns: CS = 1, RWS = 1 => các cell hàng 0 được kích hoạt và được nạp giá trị 1111

40ns – 50ns: CS = 0, RWS = 1 => các cell hàng 0 ở chế độ ghi nhưng không được kích hoạt

50ns – 70ns: CS = 1, RWS = 0 => các cell hàng 0 ở chế độ đọc và xuất ra input đã được ghi trước đó là 1111

80ns : CS = 1, RWS = 1 => các cell hàng 3 được kích hoạt và được nạp giá trị 1100

90ns – 100ns: CS = 1, RWS = 0 => các cell hàng 3 ở chế độ đọc và xuất ra input đã được ghi là 1100

100ns – 110ns: CS = 1, RWS = 0 => các cell hàng 0 ở chế độ đọc và xuất ra input đã được ghi là 1111

*4x32ram:

Mạch 4x32 ram được thiết kế bằng cách ghép 8 mạch 4x4ram với nhau, các input như A[1..0], RWS, CS tương tự 4x4ram

Input[31..0], Output[31..0] là các input và output của các cell nhớ

Thiết kế mạch:

Giải thích tương tự như 4x4ram

*32x32ram:

Ý tưởng thiết kế: Ghép 8 mạch 4x32ram với nhau

Thiết kế mạch:

Giải thích thiết kế:

- Input:

  - A[4..0]: 5 bit để chọn dòng thao tác với cell ram, trong đó

    - A[4..2]: 3 bit đi qua 3 to 8 decoder để chọn 1 trong 8 mạch 4x32ram

    - A[1..0]: 2 bit để chọn 1 trong 4 dòng của mạch 4x32ram

  - EN: bit dùng để kích hoạt 32x32ram

    - EN = 1: chọn 1 trong 8 mạch 4x32ram

    - EN = 0: không chọn mạch 4x32ram nào

  - RWS: bit chọn chế độ đọc ghi cho mạch

    - RWS = 1: Chế độ ghi

    - RWS = 0: Chế độ đọc

  - I[31..0]: 32 bit input cần lưu trữ

- Output: O[31..0]: 32 bit output của các cell đã được lưu trữ

Chạy mô phỏng waveform:

0ns- 10ns: EN = 0 => Mạch không được kích hoạt nên có output là Z

10ns – 20ns: EN = 1, A[4..0] = 00000, RWS = 0 => Đọc giá trị tại các cell nhớ dòng thứ 1 của mạch 4x32 thứ 1, giá trị output là 32 bit 0

20ns – 30ns: EN = 1, A[4..0] = 00000, RWS = 1 => Ghi giá trị như waveform vào các cell nhớ dòng thứ 1 của mạch 4x32 thứ 1

40ns – 50ns: EN = 1, A[4..0] = 00000, RWS = 0 => Đọc giá trị tại các cell nhớ dòng thứ 1 của mạch 4x32 thứ 1, giá trị output như waveform

60ns – 70ns: EN = 1, A[4..0] = 01011, RWS = 1 => Ghi giá trị như waveform vào các cell nhớ dòng thứ 4 của mạch 4x32 thứ 3

80ns – 90ns: EN = 1, A[4..0] = 01011, RWS = 0 => Đọc giá trị tại các cell nhớ dòng thứ 4 của mạch 4x32 thứ 3, giá trị output như waveform

100ns – 110ns: Đọc giá trị tương tự 40ns – 50ns

120ns – 130ns: Đọc giá trị tương tự 80ns – 90ns