II. Thiết kế sử dụng Function-unit Sharing

- Cơ sở lý thuyết

- Sử dụng các khối, register, shift right 1 bit & 3 bit đã thiết kế ở Register Sharing

- Thiết kế AU1 có chức năng tính trị tuyệt đối và min (Abs/MinUnit)

  - Input: R1 & R2

  - Output:

    - ABS cho R1

    - Min cho R2

- Thiết kế AU2 có chức năng tính trị tuyệt đối, max, tính tổng & hiệu (Abs/Max/Adder/SubUnit)

  - Input: (R1 hoặc R3) & R2

  - Output:

    - ABS, Adder, Sub cho R2

    - Max cho R1

- Thiết kế Datapath

  - Thiết kế AU1

- Thiết kế dựa trên mạch 3 chức năng: Abs/Min/Max

| Chức năng | Abs/Min/Max | Abs/Min |
| --- | --- | --- |
| Tín hiệu điều khiển | C[1..0] | AU1S |
| Chọn chức năng | C[1..0] = - 01: Abs - 10: Min - 11: Max | AU1S = - 0: Min - 1: Abx |

- C1 = AU1S’	;	C0 = AU1S

- Waveform:

  - 0 – 40ns: AU1S = 1 → O = |A|

  - 40 – 80ns: AU1S = 0 → O = min(A, B)

  - Thiết kế AU2

- Thiết kế dựa trên mạch 5 chức năng: Add/Abs/Sub/Min/Max

| Chức năng | Add/Abs/Sub/Min/Max | Abs/Max/Add/Sub |
| --- | --- | --- |
| Tín hiệu điều khiển | C[2..0] | AU2S[1..0] |
| Chọn chức năng | C[2..0] = - 001: Add - 100: Abs - 101: Sub - 110: Min - 111: Max | AU2S[1..0] = - 00: Abs - 01: Max - 10: Add - 11: Sub |

- C2 = AU2S1’ + AU2S0;	C1 = AU2S1’.AU2S0;	C0 = AU2S1 + AU2S0

- Waveform:

  - 0 – 20ns: AU2S[1..0] = 00 → O = |B|

  - 20 – 40ns: AU2S[1..0] = 01 → O = max(A, B)

  - 40 – 60ns: AU2S[1..0] = 10 → O = A + B

  - 60 – 80ns: AU2S[1..0] = 11 → O = A - B

- Thiết kế 8mux41:

  - Thiết kế Datapath

- Waveform:

| Khoảng thời gian | Chức năng | Thanh ghi đọc/ ghi | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 32ns | a = In1 b = In2 | 0 / R1 & R2 | Z |
| 32 – 52ns | t1 = ¦a¦ t2 = ¦b¦ | R1(AU1) / R1 R2(AU2) / R2 |  |
| 52 – 72ns | x = max(t1, t2) y = min(t1, t2) | R1 & R2 (AU2) / R2 R1 & R2 (AU1) / R1 |  |
| 72 – 92ns | t3 = x >> 3 t4 = y >> 1 | R1 (SH2) / R2 R2 (SH1) / R3 |  |
| 92 – 112ns | t5 = x – t3 | R1 & R2 (AU2) / R2 |  |
| 112 – 132ns | t6 = t4 + t5 | R3 & R2 (AU2) / R2 |  |
| 132 – 152ns | t7 = max(t6, x) | R1 & R2 (AU2) / R1 |  |
| 152 – 160ns | Output = t7 | 0/0 | 15 |

- Thiết kế Controller

- Mã hóa trạng thái:

  - S0 – 000: nạp, chờ Start

  - S1 – 001: tính trị tuyệt đối

  - S2 – 011: tính max, min

  - S3 – 010: dịch phải

  - S4 – 110: tính hiệu

  - S5 – 111: tính tổng

  - S6 – 101: tìm max

  - S7 – 100: Output = max

- Input: START & DONE

  - START: tín hiệu bắt đầu

  - DONE: tín hiệu hoàn thành

- Output: các tín hiệu Input của Datapath

  - Load[2..0]

  - R1S[1..0]

  - R2S[1..0]

  - AU1S

  - AU2S[1..0]

  - R1/R3Se

  - DONE

- FSM:

  - Thiết kế khối NextStateLogic

- Sử dụng lại khối NextStateLogic từ phần Register Sharing vì có cùng số trạng thái

  - Thiết kế khối DFFs

- Sử dụng lại khối DFFs từ phần Register Sharing vì có cùng số trạng thái

  - Thiết kế khối OutputLogic

- Load[2..0]:

  - Load[2] = Q2’.Q1.Q0’

  - Load[1] = Q2’ + Q1’

  - Load[0] = Q2’.Q1’ + Q0.(Q2 ⊕ Q1)

- R1S[1..0]:

  - R1S[1] = Q2’.Q1’.Q0

  - R1S[0] = Q1’.Q0’

- R2S[1..0]:

  - R2S[1] = Q2.Q1 + Q2’.Q0

  - R2S[0] = Q2’.(Q1 ⊕ Q0)’

- AU1S = Q2’.Q1’

- AU2S[1..0]:

  - AU2S[1] = Q2.Q1

  - AU2S[0] = Q2 ⊕ Q1 + Q2.Q0’

- R1/R3Se = Q2.Q1.Q0

- DONE = Q2.Q1’.Q0’

  - Thiết kế Controller

- Controller được thiết kế theo Moore

- Waveform:

  - 0 – 12ns: S0 & START = 0 → giữ S0: truyền tín hiệu nạp input cho Datapath

  - 12ns: START = 1, S0 → S1: chuyển qua tín hiệu tính trị tuyệt đối

  - 12 – 152ns: S1 → S2 → S3 → S4 → S5 → S6 → S7: lần lượt truyền tín hiệu để thực hiện tuần tự theo từng bước với từng trạng thái

  - 152ns: DONE = 1, S7 → S0: quay về trạng thái nạp Input

- Thiết kế mạch theo Function-Unit Sharring

- Waveform:

  - Thực hiện tính toán: (-9)2+ 122=15 và 32+ 42=5

- Kết quả đúng và cờ DONE được bật ngay khi hoàn tất tính toán

- Thực hiện với cặp toán hạng khác:

  - Thực hiện tính toán (-6)2+ (-8)2=10 và 352+ 462≈ max((0.875 x 46 + 0.5 x 35), 46) ≈ 58

- Kết quả đúng và cờ DONE được bật khi hoàn tất tính toán

III. Thiết kế sử dụng Bus-sharing

- Cơ sở lý thuyết

- Có thể thấy, R1 và R3 không cùng thực hiện chung 1 chức năng tại bất kì thời điểm nào, vậy ta có thể cho R1 và R3 dùng chung 1 bus, sử dụng tri-state cho output của R1 và R3 để chọn input cho bus

- Sử dụng lại các khối Register, Shift Right 1 & 3 từ bài trên

- Thiết kế lại AU:

  - AU1: Abs & max

  - AU2: Abs & min & + & -

- Thiết kế datapath

- Các khối R1, R2, R3 và Shift Right 1 & 3 được thiết kế như các bài trên

  - Thiết kế khối AU1

- Với tín hiệu điều khiển AU1S:

  - = 0: tìm Max của 2 giá trị input

  - = 1: tìm giá trị tuyệt đối (abs) của input A[7..0]

- Waveform:

  - 0 – 40ns: AU1S = 1: tính O = |A|

  - 40 – 80ns: AU1S = 0: tính O = max(A, B)

  - Thiết kế khối AU2

- Với tín hiệu điều khiển AU2S[1..0]:

  - = 00: tính giá trị tuyệt đối (abs) của input B[7..0]

  - = 01: tính min của 2 input

  - = 10: tính tổng của 2 input

  - = 11: tính hiệu của 2 input

- Waveform:

  - 0 – 20ns: AU2S[1..0] = 00: tính O = |B|

  - 20 – 40ns: AU2S[1..0] = 01: tính O = min(A, B)

  - 40 – 60ns: AU2S[1..0] = 10: tính O = A + B

  - 60 – 80ns: AU2S[1..0] = 11: tính O = A - B

  - Thiết kế Datapath

- Waveform:

| Khoảng thời gian | Chức năng | Thanh ghi đọc / ghi | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 – 32ns | A = In1 = -9 B = In2 = -12 | 0 / R1(A) & R2(B) | Z |
| 32 – 52ns | T1 = ¦a¦ T2 = ¦b¦ | R1 & R2 / R1(t1) & R2(t2) |  |
| 52 – 72ns | x = max(t1, t2) y = min(t1, t2) | R1 & R2 / R1(x) & R2(y) |  |
| 72 – 92ns | T3 = x >> 3 T4 = y >> 1 | R1 & R2 / R2(t3) & R3(t4) |  |
| 92 – 112ns | T5 = x – t3 | R1 & R2 / R2(t5) |  |
| 112 – 132ns | T6 = t4 + t5 | R3 & R2 / R2(t6) |  |
| 132 – 152ns | T7 = max(t6, x) | R2 & R1 / R1(t7) |  |
| 152 – 160ns | Output = t7 | 0 / R1 | 15 |

- Thiết kế Controller

- Mã hóa trạng thái:

  - S0 – 000: nạp In1, In2 (a, b)

  - S1 – 001: tính trị tuyện đối (t1, t2)

  - S2 – 011: tính max, min (x, y)

  - S3 – 010: dịch phải 1 bit & 3 bit (t3, t4)

  - S4 – 110: tính hiệu (t5)

  - S5 – 111: tính tổng (t6)

  - S6 – 101: tính max (t7)

  - S7 – 100: Output

- FSM:

  - Thiết kế NextStateLogic

- Input các DFF:

  - D0 = Q2.Q1 + Q2’.Q1’.(Q0 + START)

  - D1 = Q1.Q0’ + Q2’.Q1 + Q2’.Q1’.Q0.START’

  - D2 = Q1. (Q2.Q0’) + Q2.Q1’.(Q0 + DONE’)

- Waveform:

  - 0 – 10ns: START = 0: S0 → S0

  - 10 – 20ns: START = 1: S0 → S1

  - 20 – 80ns: S1 → S2 → S3 → S4 → S5 → S6 → S7

  - 80 – 90ns: DONE = 0: S7 → S7

  - 90 – 100ns: DONE = 1: S7 → S0

  - Thiết kế khối DFFs

  - Thiết kế khối OutputLogic

- Load[2..0]:

  - Load[2] = Q2’.Q1.Q0’

  - Load[1] = Q2’ + Q1

  - Load[0] = Q2’.Q1’ + Q0.(Q2 ⊕ Q1)

- AU1S = Q2’.Q1’

- AU2S[1..0]:

  - AU2S[1] = Q2.Q1

  - AU2S[0] = Q1.(Q2 ⊕ Q0)

- IE = Q2’.Q1’.Q0’

- RE[2..0]:

  - RE[2] = Q2.Q1.Q0

  - RE[1] = Q1 + Q0

  - RE[0] = (Q2’.Q1’.Q0’ + Q2.Q1.Q0)’

- AUE[1..0]:

  - AUE[1] = Q2’.Q0 + Q2.Q1

  - AUE[0] = Q0.(Q2’ +  Q1’)

- SRE = Q2’.Q1.Q0’

- DONE = Q2.Q1’.Q0’

  - Thiết kế Controller

- Waveform:

  - 0 – 32ns: START = 0: giữ S0 → truyền output cho Datapath để thực hiện nạp Input

  - 32ns:  START = 1: S0 → S1 → truyền output cho Datapath để thực hiện tính trị tuyệt đối

  - 52 – 172ns: S1 → S2 → S3 → S4 → S5 → S6 → S7 → lần lượt truyền output cho Datapath để thực hiện chức năng theo từng trạng thái

  - 172 ns: DONE = 1: S7 → S0: bật cờ DONE, bắt đầu quay lại nạp Input mới

- Thiết kế sử dụng Bus Sharing

- Waveform:

  - Thực hiện tính toán: (-9)2+ 122=15 và (-3)2+ (-4)2=5

- Kết quả tính toán đúng

  - Cờ DONE được bật khi kết quả đã được tính toán xong

- Cờ DONE đã thực hiện đúng chức năng

- Thử với các cặp toán hạng khác:

  - Thực hiện tính toán: 62+ 82=10 và (-31)2+ 602= max((0.875 x 60 + 0.5 x |-31|), 60) = 68

- Kết quả tính toán đúng và cờ DONE bật khi kết quả đã tính toán xong

III. Thiết kế sử dụng Register Merging

- Cơ sở lý thuyết

- Dựa trên Bus sharing, có thể thấy R1 và R3 sử dụng chung 1 bus (vì không cùng thực hiện cùng 1 chức năng tại mọi thời điểm) nên ta cũng có thể gộp R1 và R3 với nhau thành Register File với:

  - I[7..0]: input cho cả R1 & R3

  - Load[1..0]: cho phép thanh ghi nào được ghi

  - Mux21 8 bit cùng tín hiệu Select RS: cho phép thanh ghi nào được đọc

  - Tri-State tại Output: Cho phép đọc hay không

- Sử dụng lại các khối chức năng đã thiết kế ở Bus sharing:

  - Trong Datapath: Register 8 bit, AU1, AU2, Shift Right 1 bit & 3 bit cho giá trị 8 bit

  - Trong Controller: NextStateLogic, DFFs (vì có số trạng thái bằng nhau (= 8))

- Thiết kế Datapath

  - Thiết kế Register File chứa R1 & R3

  - Thiết kế Datapath

- Waveform:

| Khoảng thời gian | Chức năng | Output |
| --- | --- | --- |
| 0 – 32ns | R1 = In1 R2 = In2 | Z |
| 32 – 52ns | R1 = ¦R1¦ R2 = ¦R2¦ |  |
| 52 – 72ns | R1 = max(R1, R2) R2 = min(R1, R2) |  |
| 72 – 92ns | R2 = R1 >> 3 R3 = R2 >> 1 |  |
| 92 – 112ns | R2 = R1 – R2 |  |
| 112 – 132ns | R2 = R3 + R2 |  |
| 132 – 152ns | R1 = max(R2, R1) |  |
| 152 – 172ns | Output = R1 | 15 |

- Thiết kế Controller

- Mã hóa trạng thái:

  - S0 – 000: nạp Input

  - S1 – 001: tính trị tuyệt đối

  - S2 – 011: tìm max, min

  - S3 – 010: dịch phải

  - S4 – 110: tính hiệu

  - S5 – 111: tính tổng

  - S6 – 101: tìm max

  - S7 – 100: xuất Output

- FSM:

  - Thiết kế NextStateLogic và DFFs

- Sử dụng lại thiết kế NextStateLogic và DFFs của Register Sharing

  - Thiết kế OutputLogic

- Load[2..0]:

  - Load[2] = Q2’.Q1.Q0’

  - Load[1] = Q0.(Q2’ + Q1’) + Q2’.Q1’

  - Load[0] = Q2’ + Q1

- RS = (Q2.Q1.Q0)’

- AU1S = Q2’.Q1’.Q0

- AU2S[1..0]:

  - AU2S[1] = Q2.Q1

  - AU2S[0] = Q1.(Q2 ⊕ Q0)

- IE = Q2’.Q1’.Q0’

- RE[1..0]:

  - RE[1] = Q1 + Q0

  - RE[0] = 1

- AUE[1..0]:

  - AUE[1] = Q2’.Q0 + Q2.Q1

  - AUE[0] = Q0.(Q2’ + Q1’)

- SRE = Q2’.Q1.Q0’

- DONE = Q2.Q1’.Q0’

  - Thiết kế Controller

- Waveform:

  - 0 – 12ns: START = 0: giữ S0, truyền tín hiệu nạp Input vào Datapath

  - 12ns: START = 1: S0 → S1

  - 12 – 152ns: S1 → S2 → S3 → S4 → S5 → S6 → S7, lần lượt truyền tín hiệu xử lí theo từng trạng thái

  - 152ns: DONE = 1: S7 → S0, hoàn thành tính toán, quay về trạng thái nạp Input

- Thiết kế mạch sử dụng Register Merging

- Waveform:

  - Thực hiện tính toán (-9)2+122=15 và 32+(-4)2=5

- Kết quả tính toán đúng và cờ báo DONE = 1 khi có kết quả cuối cùng

- Thực hiện tính toán với cặp toán hạng khác:

  - Thực hiện tính toán (-6)2+(-8)2=10 và 312+622 ≈max0.875 x 62+0.5 x 31, 62 ≈70

- Kết quả tính toán đúng và cờ báo DONE = 1 khi có kết quả cuối cùng