Thiết kế Push-down Stack (LIFO)

- Xác định Input, Output

- Cần 4 input:

  - Push/pop: thực hiện chức năng Push hoặc Pop

  - Enable: cho phép các khổi hoạt động

  - CLK: điều khiển xung clock

  - Reset: đưa về trạng thái ban đầu

| Enable | Reset | Push/Pop | Operation |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | No change |
| 1 | 1 | X | Reset |
| 1 | 0 | 0 | Push |
| 1 | 0 | 1 | Pop |

- Output:

  - 32 bit từ RAM32x32

  - 2 cờ báo: Full & Empty

- Thiết kế các khối cần thiết cho mạch

  - CTLogic:

- Chức năng: Xử lý 2 input là Enable và Push/Pop để cho ra output là input của khối Top, Top – 1 và mux21

  - Top:

- Chức năng: Quản lý và truy cập phần tử ở đỉnh của Stack

  - Push: đếm lên [0; 31]

  - Pop: đếm xuống

- Vì giá trị phần tử chỉ đếm đến 31 → Cần 5 DFF

- Input DFF:

  - D, E: điều khiển input D

  - Reset: đưa về trạng thái 000002

  - CLK: điều khiển xung clock

Tn'=D'. Carry upn+(D . Carry Downn)

  - Carry upn: điều kiện để lật khi đếm lên

  - Carry downn: điều kiện để lật khi đếm xuống

Dn = Qn ⊕ (E . Tn')

- Output 5 DFF:

  - Dùng cho input của MUX21 để chọn input 5 bit cho RAM32x32

  - Dùng cho 2 cờ báo Full & Empty

- Waveform:

  - Top – 1

- Chức năng: Quản lý và truy cập dữ liệu phần tử ở đỉnh – 1 của Stack

- Input DFF: Giống Top nhưng thay chân Reset thành chân Set để đưa về trạng thái 111112

- Output DFF:

  - Dùng cho input của MUX21 để chọn input 5 bit cho RAM32x32

- Waveform

  - Mux21

- Chức năng: chọn input 5 bit cho RAM 32x32 từ output Top & Top – 1

Y = S’.A + S.B

  - OPLogic

- Chức năng: xử lý 5 bit Output của Top để báo cờ Full hoặc Empty

- Thiết kế mạch Push-down Stack

- Waveform:

- 0 – 60ns: Mạch chưa có phần tử  (chưa Enable; Reset) → Empty = 1

- 60 – 72: Empty = 1 vì CLK chưa tích cực mức lên

- 672ns: Top đã đếm tới 31 → Full = 1 khi CLK tích cực mức lên

- 1292ns: Top đã đếm về 0 → Empty = 1 khi CLK tích cực mức lên