- Processor (Bộ vi xử lý)

- Processor là phần cứng thực tế.

- Định nghĩa: Là mạch tích hợp (IC) đóng vai trò "bộ não" của máy tính. Nó thực hiện các phép tính số học, logic và điều khiển luồng dữ liệu (I/O).

- Thành phần cốt lõi:

  - ALU (Arithmetic Logic Unit): Bộ phận tính toán (Cộng, trừ, AND, OR...).

  - Control Unit (CU): Bộ phận giải mã lệnh và điều khiển.

  - Registers: Các ô nhớ cực nhanh để lưu trữ tạm thời.

- CISC vs. RISC

- Khi thiết kế một Processor, các kỹ sư phải chọn một kiến trúc (triết lý thiết kế) để quy định cách phần cứng hiểu mệnh lệnh của phần mềm.

    - CISC (Complex Instruction Set Computer)

- Tư duy: "Phần cứng gánh vác thay phần mềm".

- Đặc điểm:

  - Tập lệnh phức tạp: Một lệnh duy nhất có thể thực hiện chuỗi tác vụ: Đọc từ bộ nhớ → Tính toán → Ghi lại vào bộ nhớ.

  - Mục tiêu: Giảm Số lượng lệnh (I) cần viết trong chương trình.

  - Hậu quả: Phần cứng rất phức tạp, cần nhiều bóng bán dẫn để giải mã lệnh. CPI (Số chu kỳ/lệnh) cao (một lệnh mất nhiều nhịp đồng hồ để xong).

    - RISC (Reduced Instruction Set Computer)

- Tư duy: "Đơn giản hóa để tối ưu tốc độ".

- Đặc điểm:

  - Tập lệnh đơn giản: Một lệnh chỉ làm đúng một việc nhỏ (ví dụ: chỉ Load, hoặc chỉ Add). Muốn làm việc lớn, phải ghép nhiều lệnh nhỏ.

  - Mục tiêu: Giảm tối đa CPI (lý tưởng là 1 lệnh chỉ tốn 1 chu kỳ) và giảm Thời gian 1 chu kỳ (T) (tức là tăng xung nhịp dễ dàng hơn).

  - Hậu quả: Chương trình sẽ dài hơn (nhiều dòng lệnh hơn), nhưng phần cứng đơn giản, ít tỏa nhiệt, dễ áp dụng kỹ thuật Pipelining (xử lý cuốn chiếu/song song).

- MIPS

- MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages) là một kiến trúc tập lệnh (ISA) cụ thể được thiết kế theo triết lý RISC.

| Đặc điểm | Processor (CPU) | CISC (Kiến trúc) | RISC (Kiến trúc) | MIPS (Cụ thể) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bản chất | Phần cứng vật lý (Cục chip). | Triết lý thiết kế tập lệnh phức tạp. | Triết lý thiết kế tập lệnh đơn giản. | Một thương hiệu/mẫu thiết kế theo RISC. |
| Độ dài lệnh | Phụ thuộc kiến trúc. | Thay đổi (Lệnh ngắn, lệnh dài đan xen). | Cố định (Thường là 32-bit hoặc 64-bit). | Cố định 32-bit (rất đều đặn). |
| Bộ nhớ | Nơi chứa dữ liệu. | Cho phép tính toán trực tiếp trên bộ nhớ (Memory-to-Memory). | Chỉ tính toán trên thanh ghi (Register-to-Register). Phải Load/Store dữ liệu. | Tuân thủ chặt chẽ quy tắc Load/Store của RISC. |
| Độ phức tạp | Cao. | Phần cứng phức tạp, Trình biên dịch đơn giản. | Phần cứng đơn giản, Trình biên dịch phức tạp. | Phần cứng cực kỳ tối giản và hiệu quả. |
| Ví dụ | Core i9, Ryzen 7, M2. | Intel x86, VAX. | ARM, RISC-V, PowerPC. | MIPS R2000, R4000 (Router, PS2). |

- Phân biệt kiến trúc RISC và CISC dựa trên 8 lệnh cơ bản của MIPS

| Nhóm Lệnh | Lệnh MIPS (Đại diện) | Cách hoạt động của RISC (MIPS) | Cách hoạt động của CISC (x86) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tính toán | add, sub and, or | Register-to-Register (Chỉ thanh ghi): Các lệnh này cấm chạm vào RAM. Dữ liệu bắt buộc phải có sẵn trong thanh ghi mới được tính. (Ví dụ: add $t0, $t1, $t2) | Memory-to-Register (Trực tiếp RAM): Cho phép tính toán trực tiếp trên dữ liệu nằm trong RAM mà không cần tải về trước. (Ví dụ: ADD EAX, [Variable]) |
| 2. Bộ nhớ | lw (Load) sw (Store) | Độc quyền (Load/Store Architecture): Đây là cách duy nhất để CPU giao tiếp với RAM. Tách biệt hoàn toàn việc "lấy đồ" và "làm việc". | Tích hợp: Không bắt buộc dùng lệnh riêng. Việc đọc/ghi bộ nhớ thường được ẩn bên trong các lệnh tính toán hoặc dùng lệnh MOV đa năng. |
| 3. Rẽ nhánh | beq (Branch Equal) | So sánh trực tiếp: Lệnh tự thực hiện việc so sánh 2 thanh ghi và quyết định nhảy ngay trong 1 chu kỳ. (Ví dụ: if $t1 == $t2 goto...) | Dựa trên Cờ (Condition Codes): Tách làm 2 bước: Lệnh CMP để so sánh và bật cờ (Flag), sau đó lệnh JE mới nhìn cờ để nhảy. |
| 4. Nhảy | j (Jump) | Đơn giản: Nhảy đến một địa chỉ xác định. Định dạng lệnh cố định giúp CPU tính địa chỉ đích cực nhanh. | Phức tạp: Hỗ trợ nhảy xa, nhảy gần, nhảy gián tiếp qua bộ nhớ... với nhiều cách tính địa chỉ phức tạp hơn. |
| 5. Định dạng | (Tất cả 8 lệnh trên) | Cố định (Fixed Length): Mọi lệnh (add, lw, j...) đều dài đúng 32-bit. CPU giải mã như một cỗ máy tự động đều đặn. | Biến thiên (Variable Length): Lệnh đơn giản thì ngắn (1 byte), lệnh phức tạp thì dài (15 bytes). CPU giải mã vất vả hơn. |
| 6. Toán hạng | add $d, $s, $t | 3 Toán hạng: Rõ ràng: Đích - Nguồn 1 - Nguồn 2. $d = $s + $t | 2 Toán hạng: Tiết kiệm: Đích kiêm Nguồn 1 - Nguồn 2. A = A + B (Ghi đè lên dữ liệu cũ). |