Thiết kế Khối tính căn bậc 2 của tổng bình phương 2 số 8 bit có dấu

- Sử dụng thiết kế Register Sharing

- Cơ sở lý thuyết

- Input: 2 input 8 bit có dấu

a2+b2 = max((0.875x + 0.5y), x) = max((78x+ 12y), x)

Với: x = max(a,b), y = min(a,b)

  - B1: tính trị tuyệt đối của x và y

  - B2: Tìm max, min

  - B3: Thay đổi phép chia thành phép dịch phải bit

    - 12: ta cần dịch phải 1 bit

    - 78=1- 18: dịch phải 3 bit rồi lấy số ban đầu trừ đó giá trị đã dịch

  - B4: Tính tổng của 2 giá trị thương

  - B5: Tìm max giữa thương và Input lớn nhất

- Các khối cần thiết cho Datapath:

  - 3 khối Register 8 bit

  - 3 khối Selector để chọn Input cho 3 Register

  - Các khối chức năng:

    - Trị tuyệt đối (AVU)

    - Min (MinUnit)

    - Max (MaxUnit)

    - Cộng 8 bit

    - Trừ 8 bit

    - Dịch phải 1 bit & 3 bit

- Output: dữ liệu 8 bit

- Thiết kế mạch Datapath

  - Thiết kế các Register 8 bit

- Mạch có chức năng:

  - Nạp: khi Load = 1, RST = 0

  - Giữ: khi Load = 0, RST = 0

  - Reset: khi RST = 1

  - Giá trị thay đổi khi tín hiệu CLK tích cực mức lên

- Các khối có trong Register:

  - (1)Khối 8mux21:

    - Chọn giá trị đầu ra dựa vào S

      - S = 0 → Y[7..0] = B[7..0]

      - S = 1 → Y[7..0] = A[7..0]

  - Khối R8DFFs:

  - Thiết kế các Selector

    - Khối 8mux31

- Chọn giá trị đầu ra dựa trên giá trị Se[1..0] € {00, 01, 10}

    - Khối 8mux51

- Chọn giá trị đầu ra dựa trên giá trị Se[2..0] € {000, 001, 010, 011, 100}

    - Khối 8mux21

  - Thiết kế khối AVU

- Mạch có chức năng: tìm ra giá trị dương (trị tuyệt đối) của giá trị đầu vào I[7..0]

  - Với I[7] (sign bit) = 1 → I[7..0] là giá trị âm → Output A[7..0] = 0 – I[7..0]

  - Với I[7] = 0 → I[7..0] là giá trị dương → Output A[7..0] = I[7..0]

- Waveform:

  - 0 – 10ns: |0| = 0

  - 10 – 40ns: Chuyển các giá trị âm thành giá trị dương

  - 40 – 50ns: Giữ nguyên giá trị dương

  - 50 – 80ns: Chuyển các giá trị âm thành giá trị dương

- Các khối trong AVU

  - (2)Khối Sub8S: tính hiệu của 2 giá trị 8 bit có dấu

A – B = A + B’ + 1

    - Output: Res[7..0] là hiệu của A – B (a)

    - (3)Khối Adder8: tính tổng của 2 giá trị 8 bit có dấu từ 2 khối tính tổng 2 giá trị 4 bit có dấu

      - Khối Adder4S: tính tổng 2 giá trị 4 bit có dấu

  - Khối 8mux21

  - Thiết kế khối MinUnit và MaxUnit

    - Thiết kế khối Min/MaxUnit

- Tính hiệu của A – B, sau đó lấy sign bit để so sánh với tín hiệu Min/Max để chọn ra giá trị Min hoặc Max

  - Min/Max = 0 → tìm Min

    - A > B → sign bit của hiệu là 0 XOR 0 = Min/Max → 0 → chọn B là Output

    - A < B → sign bit của hiệu là 1 XOR 0 = Min/Max → 1 →chọn A là Output

  - Min/Max = 1 → tìm Max (hoạt động ngược lại với Min)

- Waveform:

  - 0 – 60ns: Min/Max = 0 → O = Min(A,B)

  - 60 – 120ns: Min/Max = 1 → O = Max(A,B)

- Các khối có trong Min/MaxUnit:

  - Sub8S

  - 8mux21

    - Thiết kế khối MinUnit

- Đóng gói MinMaxUnit và cho tín hiệu Min/Max = 0 để tìm Min

    - Thiết kế khối MaxUnit

- Đóng gói MinMaxUnit và cho tín hiệu Min/Max = 1 để tìm Max

  - Thiết kế khối Cộng & Trừ 8 bit có dấu

    - Thiết kế khối Adder8S

- Mạch có chức năng: tính tổng của 2 giá trị 8 bit có dấu

- Output: S[7..0] là tổng của 2 giá trị 8 bit

    - Thiết kế khối Sub8S

  - Thiết kế khối dịch phải 1 bit & 3 bit

    - Thiết kế khối 8ShiftRight1

- Mạch có chức năng: dịch phải 1 bit giá trị 8 bit

- Waveform:

  - O là kết quả dịch phải 1 bit của I

- Các khối có trong mạch 8ShiftRigh1:

  - Khối SR1:

    - Thiết kế khối 8ShiftRight3

- Với chức năng tương tự như 8SR1, nhưng thay vì dịch 1 bit thì dịch 3 bit

- Waveform:

  - O là giá trị dịch phải 3 bit của I

- Các khối có trong 8ShiftRight3:

  - Khối SR3:

  - Khối SRA8

- Waveform:

| Khoảng thời gian | Chức năng | Register đọc / ghi | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 32ns | a = In1 = 9 b = In2 = -12 | 0 / R1 & R2 | Z |
| 32 – 52ns | T1 = ¦a¦ = 9 T2 = ¦b¦ = 12 | R1 & R2 / R1 & R2 |  |
| 52 – 72ns | X = max(t1, t2) = 12 Y = min(t1, t2) = 9 | R1 & R2 / R1 & R2 |  |
| 72 – 92ns | T3 = x >> 3 = 1 T4 = y >> 1 = 4 | R1 & R2 / R2 & R3 |  |
| 92 – 112ns | T5 = x – t3 = 11 | R1 & R3 / R3 |  |
| 112 – 132ns | T6 = t4 + t5 = 15 | R2 & R3 / R2 |  |
| 132 – 152ns | T7 = max(t6, x) = 15 | R2 & R1 / R1 |  |
| 152 – 160ns | Output = t7 = 15 | R1 / 0 | 15 |

- Thiết kế mạch Controller

- Mã hóa trạng thái:

  - S0 - 000: a = In1, b = In2; chờ START

  - S1 - 001: t1 = |a|, t2 = |b|

  - S2 - 011: x = max(t1, t2), y = min(t1, t2)

  - S3 - 010: t3 = x >> 3, t4 = y >> 1

  - S4 - 110: t5 = x – t3

  - S5 - 111: t6 = t4 + t5

  - S6 - 101: t7 = max(t6, x)

  - S7 – 100: Output = t7

- Input:

  - START

  - DONE

- Output: điều khiển các tín hiệu đầu vào của Datapath

  - Load[2..0]

  - R1S[1..0]

  - R2S[2..0]

  - R3S

  - DONE

- FSM:

  - Thiết kế khối NextStateLogic

- Input cho các DFFs:

  - D0 = Q2.Q1 + Q2’.Q1’.(Q0 + START)

  - D1 = Q1.Q0’ + Q2’.Q1 + Q2’.Q1’.Q0.START’

  - D2 = Q1.(Q2 + Q0’) + Q2.Q1’.(Q0 + DONE’)

- Waveform:

  - 0 – 30ns: S0 chờ START

  - 30ns: START = 1: S0 → S1

  - 30 – 100ns: S1 → S2 → S3 → S4 → S5 → S6 → S7

  - 100 – 110ns: DONE = 0: S7 → S7

  - 110 – 120ns: DONE = 1: S7 → S0

  - Thiết kế khối DFFs:

  - Thiết kế khối OutputLogic:

- Biểu thức logic của các tín hiệu điều khiển

  - R1S[1..0]:

    - R1S[1] = Q2’.Q1’.Q0

    - R1S[0] = Q0.(Q2 + Q1)

  - R2S[2..0]:

    - R2S[2] = Q2’.Q1.Q0

    - R2S[1] = Q1’

    - R2S[0] = Q2 + Q1’.Q0

  - R3S = Q2’

  - Load[2..0]:

    - Load[2] = Q1.Q0’

    - Load[1] = Q2’ + Q1.Q0

    - Load[0] = Q2’.Q1’ + Q2’.Q0 + Q1’.Q0

  - DONE = Q2.Q1’.Q0’

  - Thiết kế mạch Controller

- Waveform:

  - 0 – 32ns: S0 & START = 0 → giữ S0: truyền tín hiệu nạp Input cho Datapath

  - 32ns: START = 1: S0 → S1

  - 32 – 172ns: S1 → S2 → S3 → S4 → S5 → S6 → S7: truyền lần lượt tín hiệu điều khiển cho Datapath để thực hiện chức năng đúng theo từng trạng thái

  - 172ns: DONE = 1: S7 → S0: cờ báo hoàn tất, quay về trạng thái đầu

- Thiết kế mạch tổng

- Waveform:

  - Thực hiện tính toán 92+ (-12)2=15 và 32+ 42=5

- Kết quả đúng và cờ DONE bật khi hoàn tất tính toán

- Thực hiện tính toán với cặp toán hạng khác:

  - Thực hiện tính toán (-6)2+ (-8)2=10 và (-37)2+ 562≈ max((0.875 x 56 + 0.5 x 37), 56) ≈ 67

- Kết quả đúng và cờ DONE bật khi hoàn tất tính toán